### Microfoons en microfoontechnieken

### De verstaanbaarheid is cruciaal

Ten eerste is geluidskwaliteit geen absoluut begrip. Deze hangt af van de context. Goed geluid betekent voor spraak iets anders dan voor muziek. En wel hierom:

Bij muziek draait alles om een natuurgetrouwe weergave. Goede geluidskwaliteit draait bij muziek om een nauwkeurige weergave van het hele frequentiegebied van alle instrumenten. Door harmonieus samenspel van grondtonen en boventonen ontstaat een transcendente geluidsbeleving, die nog verder kan worden versterkt door de galm van de ruimte.

Bij spraak gaat het echter om de verstaanbaarheid, en dat is iets heel anders. Het doel van verstaanbaarheid is het goed kunnen horen van de woorden die worden gesproken. Dat lijkt makkelijk, nietwaar? In feite hebben ongewenste bijgeluiden een grote invloed op ons vermogen om spraak goed te verstaan.

Heb je ooit geprobeerd om een gesprek te voeren in een oud gebouw met hoge plafonds? De trage reflecties die muziek extra vol laten klinken, zijn de vijand van verstaanbaarheid. In de Westerkerk maakt dat snel gesproken tekst rechtstreeks via de speaker en reflecties via plafond  en muren niet meer tijd-synchroon aankomt bij de luisteraar, met verminderde verstaanbaarheid als gevolg.

Spraakverstaanbaarheid is van primair belang. Alle invloeden die de verstaanbaarheid van woorden verstoren tijdens een presentatie, moeten worden beperkt of geëlimineerd.

### Het begint met de microfoon

De kwaliteit van een geluidssysteem is zo goed als zijn zwakste schakel. Het is dus essentieel om de geluidsbron, in dit geval de spreker,  in een zo hoog mogelijke kwaliteit te registreren. Daarbij vormt de microfoon nog steeds het uitgangspunt.

De meest gebruikte soorten microfoons zijn statiefmicrofoons en dasspeld microfoons Ook speciale microfoons voor opbouwmontage en hangende microfoons worden veel gebruikt. Zang- en spraakmicrofoons hebben enkele gemeenschappelijke ontwerpkenmerken. In de meeste zijn interne plopfilters en schokdempers ingebouwd om ongewenste geluiden te minimaliseren. Ook formaat, vorm, gewicht en gevoel zijn belangrijke ontwerpoverwegingen.

Zelfs in een relatief stabiele omgeving met permanente installaties , is het lastig om een waterdichte methode te schetsen voor het kiezen van de juiste microfoons.

### Microfoons instellen en gebruiken

Ter voorbereiding zijn hier enkele eenvoudige tips voor het instellen en gebruiken van microfoons, die u met de sprekers kunt delen om verstaanbaarheid te optimaliseren tijdens vergaderingen en conferenties.

- Spreek duidelijk en natuurlijk. (Niet te snel, niet te zacht)

- Richt de microfoon op de mond en niet op ongewenste geluidsbronnen.

- Laat de microfoon met rust, trommel niet op de tafel, schuif niet met papieren, enzovoort.

Laten we nu eens kijken naar de typen microfoons waarmee uw conferentie- of vergadersysteem werkt. Bij elk type geven we enkele tips:

Instellingen

- Plaats de microfoon voor een gebalanceerde en natuurlijke geluidsregistratie op zo'n tien centimeter van de mond en iets uit de middellijn om het ademgeluid te minimaliseren.

Gebruik

- Houd de microfoon alleen aan zijn handvat vast. Pak een microfoon nooit vast bij de grille, want dat verandert de richtingsgevoeligheid.

- Tik niet op de microfoon: Bij inschakelen duurt het een paar seconden voor hij echt aangaat!!

Instellingen

- Plaats de microfoon op zo'n tien tot dertigtig centimeter van de mond, en iets uit de middellijn. Richt hem iets onder de mond om ademgeluid te minimaliseren.

- Raakt de microfoon en de zwanenhals niet meer aan nadat u hem heeft gericht.

Gebruik

- Blijf op constante afstand van de microfoon voor een gelijkblijvend volume.

- Tik niet op de microfoon en blaas er niet in.

Instellingen

- Plaats de microfoon zo dicht mogelijk bij de mond, bij voorkeur net iets onder de neklijn.

- Bevestig hem nooit onder de kleding of op een plaats waar iets tegen de microfoon kan tikken of erlangs kan wrijven.

- Gebruik een windkap, vooral bij unidirectionele lavaliermicrofoons.

Gebruik

- Draai uw hele lichaam en niet alleen het hoofd zodat u "in de microfoon" blijft praten.

- Lavaliermicrofoons geven ook de allerkleinste geluiden door aan de versterker. Raak na het opspelden de microfoon en de kabel niet meer aan.

- Adem niet direct in de microfoon.

Instellingen

- Plaats de microfoon niet recht voor de mond om registratie van ademgeluid te voorkomen.

- Plaats de microfoon bij de hoek van de mond zonder het gezicht aan te raken.

- Gebruik een windkap om ademgeluiden te elimineren.

Gebruik

- Stel de hoofdband goed af.

- Tik niet op de microfoon, en houdt hem niet vast.

Een klassiek gezegde in de wetenschappen geldt net zo goed voor audiosystemen: Garbage In, Garbage Out (GIGO). Alleen met de juiste dictie (manier van uitspreken)  produceren geluidssystemen zo goed als de kwaliteit van de geluidsopname. Begin dus goed: Gebruik de microfoons van uw systeem correct.

Samenvattend:

Spreek luid en duidelijk

Articuleer goed

Spreek rustig, niet te snel

Zorg dat je recht achter de microfoon staat, c.q. recht voor je mond houdt

Let op de afstand mond-microfoon

Niet tikken op de microfoon